新疆哈密市尾亚铅锌矿普查地质概况

一、基本情况

1.位置交通

勘查区位于新疆哈密市沙泉子一带，行政区划隶属哈密市管辖，距哈密直线距离约150千米，交通较为方便。

2.自然地理、经济状况

勘查区属于低山丘陵地形，地形切割弱。气候属典型的大陆性气候，3-5月期间偶有大风天气对工作有一定的影响。

区内经济来源为采矿，用水有沙泉子、白石泉、红柳井子等泉水地，可供小规模矿山生产用水，全部生活物资均需由哈密市供应。

3.探矿权内完成的主要工作量及投入资金（不附图、表）

现将本次工作区矿业权设置情况说明如下：

尾亚东勘查区：新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心已取得该区的探矿权，证号为T65120120802046510。面积18.25平方千米，探矿权拐点坐标(2000坐标系)：94.3259000,41.4831000;94.3259000,41.4521000;94.3044000,

41.4521000;94.3044000,41.4831000;94.3259000,41.4831000。

完成主要实物工作量为：槽探325.6立方米，1:1万地化剖面测量10千米。

总资金投入5.09万元。

二、地质特征

矿区地质特征

区内出露地层简单为蓟县系卡瓦布拉克群一套老变质岩及碳酸盐岩，第四系主要分布于一些低洼地带。区内构造不发育，局部可见地层受外力作用形成的小褶曲，但规模较小。

北塔山组地层对应中高极化中低阻异常，局部断裂破碎带极化率值显著增高，与1:5万土壤元素Au、Ag、As、Sb、Cu、Zn异常套合较好。

在矿区中部发现一条铅锌矿化蚀变带，宽300m，长大于800米，通过取样分析铅锌均为矿化，未圈定矿（化）体。

三、勘查程度

勘查程度为预查。

- 资源量估算结果

- 未估算资源量。