新疆托里县拉巴地区沙尔巴克特金矿普查地质概况

一、基本情况

1.位置交通

矿区位于托里县城南部，方位约210°，距离县城约45千米；从县城有简易路直达矿区，交通方便（图1）。

图1  新疆托里县沙尔巴克特工作区交通位置图

2.自然地理、经济状况

工作区位于准噶尔盆地西缘，属低山丘陵地貌，地势总体西部高，东部低。海拔高程一般在1100～2250米，高差50～150米的中山丘陵区。区内属典型的大陆性气候，昼夜温差大。区内水系较发育，年平均降雨量较少，自然灾害主要有暴风雪、干旱、洪涝等。植被不发育，以旱生植物为主，如梭梭柴、骆驼刺等。

区内民族以哈萨克牧民为主。蒙古和汉、维吾尔等民族较少，多以做畜产品和日常用品生意为主的流动人员。经济活动以游牧业为主，见多处游牧居住点。工业不发达，目前仅在拉巴地区进行铁矿、铬铁矿小规模开采。

3.探矿权内完成的主要工作量及投入资金

（1）探矿权情况：探矿权人为新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心，证号T65120170102053717,勘查面积10.19平方千米，有效期限2017年1月18日至2019年1月18日。探矿权拐点坐标(2000坐标)：

83.2800000,45.3625000,83.2955000,45.3625000,83.2955000,45.3707000,83.2949000,45.3709000,83.2938000,45.3716000,83.2916000,45.3717000,83.2903000,45.3725000,83.2857000,45.3727000,83.2848000,45.3742000,83.2835000,45.3753000,83.2828000,45.3757000,83.2835000,45.3755000,83.2844000,45.3749000,83.2851000,45.3743000,83.2900000,45.3729000,83.2907000,45.3727000,83.2916000,45.3720000,83.2936000,45.3719000,83.2943000,45.3718000,83.2955000,45.3710000,83.2955000,45.3840000,83.2800000,45.3840000,面积10.15平方千米

（2）工作量：1∶1万地质修测10平方千米、1∶2000地质修测1.15平方千米、1∶500勘探线剖面1.6千米、激电测深11个、槽探683.21立方米、钻探410.85米。

（3）资金投入：约114万元

二、地质特征

1.矿区地质特征

（1）地层：矿区地层主要为下中泥盆统库鲁木迪组（D2k）及少量的第四系全新统（Qh）冲积、残坡积物。

中泥盆统库鲁木迪组（D2k）：分布于矿区的大部分地区，主露的主要岩性有灰色凝灰岩、深灰绿色强角岩化凝灰岩、浅褐灰色变角砾凝灰岩、灰色、灰紫色安山质角砾熔岩、灰、深灰色杏仁状安山岩，安山岩、深灰色安山玢岩等。

第四系全新统主要分布于区内的沟谷及洼地中，主要为一套冲积、残坡积的砾石、砂土等物质，植被较为发育。

（2）侵入岩；矿区内侵入岩及脉岩分布较广，均为二叠纪早期的侵入岩。岩体主要有深灰色中-粗粒闪长岩、浅肉红色花岗闪长岩等。出露的脉岩主要有闪长玢岩脉及花岗岩脉、花岗斑岩脉、安山玢岩脉等。

（3）火山岩：矿区内出露的主要为中泥盆统库鲁木迪组（D2k）火山岩，岩性灰色凝灰岩、深灰绿色强角岩化凝灰岩、浅褐灰色蚀变角砾凝灰岩、灰色、灰紫色安山质角砾熔岩、灰、深灰色杏仁状安山岩，安山岩、深灰色安山玢岩等。

（4）构造：①褶皱构造：矿区总体上为单斜构造区，地层倾向东，倾角较大，多在50°～75°之间。②断裂构造：矿区断裂构造较为发育，主要走向130°～340°，个别走向60°～240°,断层性质性质不明，平移断层较为明显。③节理与裂隙构造：裂隙构造主要有走向北西-南东或北东-南西向两组裂隙构造，其性质均为张性，其裂隙内多被闪长玢岩脉、花岗斑岩脉等充填及贯入。

（5）围岩蚀变：矿区地层中主要发育绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化，局部受热液蚀变发育硅化、褐铁矿化、黄铁矿化等，与岩体接触部位发育混染岩化、角岩化、磁铁矿化和黄铁矿化等现象，侵入岩中主要发育高岭土化、绿泥石化、绢云母化、钾化、电气石化、褐铁矿化、黄铁矿化、硅化等蚀变。在岩体及地层局部发育的孔雀石化、蓝铜矿化、黄铜矿化等。

2.矿体地质特征

矿区按大于1克/吨圈金矿体11条(地表4条,盲矿体7),矿体长80～130米，真厚度0.94～1.98米，平均品位1.08～1.51克/吨；矿体向深部厚度增大，品位变富，最高品位7.32克/吨。圈出金矿化体35条，视厚度1～10.5米，最低品位0.12克/吨，最高品位0.95克/吨，平均品位0.12～0.76%克/吨。金矿体特征如下：

AuⅠ号金矿体：由探槽TC44及钻孔ZK1201控制，赋矿岩石蚀变凝灰岩，地表呈透镜状产出，长80米，真厚度2.2米，倾向75°，倾角45°，平均品位1.16克/吨。矿体走向上变化不大，没有较好的延伸。

AuⅡ号金矿体：由探槽TC44、TC44及钻孔ZK1201控制，赋矿岩石为蚀变凝灰岩，矿体地表呈脉状产出，长140米，地表厚度1～2米，由北向南厚度为逐渐变薄并尖灭的趋势，矿体倾向100°，倾角48°；矿体地表品位1.24～1.51克/吨，由北向南品位有变贫趋势。矿体控制斜深100米，向深部矿体变厚，品位变富，厚度4米，最高品位7.32克/吨，平均品位1.06～2.57克/吨。矿体向深部出现有分枝。

AuⅣ号金矿体：由探槽TC40、TC03及钻孔ZK0501控制，该金矿体产于Au13金矿化体中，地表呈脉状产出，赋矿岩石蚀变凝灰岩。矿体长90米，视厚度2米；倾向96°，倾角59°；品位1.26克/吨。矿体控制斜深42米，向深部矿体变厚，并出现有分枝。

AuⅤ号金矿体：由钻孔ZK0501控制，矿体垂直埋深32米，视厚度1米；倾向97°，倾角58°，品位1.0克/吨。矿体的顶底板均为矿化体，顶板品位0.69克/吨，底板品位0.57克/吨。

AuⅥ号金矿体：由钻孔ZK0501控制，该金矿体产于Au11金矿化体下部，为盲矿体，赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育。矿体垂直埋深70米，视厚度1米；倾向97°，倾角54°，品位1.18克/吨。

AuⅦ号金矿体：由钻孔ZK0501控制，该金矿体产于AuⅤ金矿体下部，为盲矿体。矿体垂直埋深140米，视厚度1米；倾向97°，倾角55°，品位1.07克/吨。赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育。

AuⅧ号金矿体：由钻孔ZK0501控制，该金矿体产于AuⅥ金矿体下部，为盲矿体,矿体垂直埋深166米，视厚度2.2米；倾向97°，倾角55°，平均品位1.00克/吨。赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育，具硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、高岭土化、碳酸盐化等。

AuⅨ号金矿体：由钻孔ZK1201控制，该金矿体产于AuⅧ矿体下部，为盲矿体。矿体垂直埋深160米，视厚度1.1米；倾向97°，倾角54°，品位1.06克/吨。赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育。

AuⅩ号金矿体：由钻孔ZK1201控制，该金矿体产于AuⅠ矿体下部，为盲矿体。矿体垂直埋深130米，视厚度1米；倾向97°，倾角54°，品位1.58克/吨。赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育。

AuⅪ号金矿体：由钻孔ZK1201控制，该金矿体产于AuⅧ矿体下部，为盲矿体。矿体垂直埋深160米，视厚度1米；倾向97°，倾角54°，品位1.42克/吨。赋矿岩石为蚀变凝灰岩，角岩化发育，具硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、高岭土化、碳酸盐化等。

3.矿床成因及找矿标志

沙尔巴克特金矿类型为中—低温和岩浆热液有关的破碎蚀变型金矿床，找矿标志：①岩浆岩标志：区内的金矿和岩浆热液作用有关，矿区西部的细粒闪长岩、花岗闪长岩是重要的找矿标志，特别是岩体的内、外接触带是成矿的有利地段；②岩石标志：岩体外接带的浅褐灰色的蚀变凝灰岩及蚀变安山岩是区内金矿的赋矿岩石，是区内寻找金矿的直接找矿标志；③矿化蚀变标志:孔雀石化、蓝铜矿化、黄铜矿化、黄铁矿化、褐铁矿化、碳酸盐化等。④地球化学标志：区域地球化学以Au、Cu、As、W、元素异常具有面积大、强度较高、套合较好的特点综合异常元素组合是地球化标志；⑤地球物理标志：低阻高极化是地球物理标志。

三、勘查程度

工作区达到预查程度。

四、资源量估算结果

矿区内共求得金矿石量83834吨，金金属量121.04千克。其中334金矿石量72725吨、333金矿石量11109吨，334金金属资源量98.93千克、333金金属资源量22.1千克（图2）。

附图2  沙尔巴克特金多金属矿预查工作区矿权分布图