新疆托里县克孜勒巴斯陶铜矿普查地质概况

一、基本情况

1.位置交通

普查区位于西准噶尔地区中部加依尔山与玛依勒山结合部位，行政区划属托里县管辖，交通方便（图1）。

图1  托里县克孜勒巴斯陶铜矿交通位置图

2.自然地理、经济状况

工作区为中低山地形，海拔1390-1525米，相对高差100-120米。调查区属大陆性气候，冬长夏短，温差大，一般9月下旬开始降雪，来年4月中旬融化，年最高气温30°C以上，最低气温-35.7°C。区内经济以牧业为主，库普乡一带有农业生产，山区有游牧民临时居住点。民族以哈萨克族为主，汉、维吾尔和蒙古等民族较少。

当地水资源欠缺，给钻探施工带来一定困难，普查区西部森林覆盖达5-10％，山地工程施工人员和支护材料可在当地予以解决。

3.探矿权内完成的主要工作量及投入资金

- （1）探矿权情况：探矿权人为新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心，许可证号为：T65120101102042547，探矿权面积为28.44平方千米。

- 83.2219000,45.4902000,83.2704000,45.4902000,83.2704000,45.4632000,83.2219000,45.4632000,83.2219000,45.4902000.

- 完成工作量见表

- 完成工作量表

| 工 作 量 | 设计工作量 | 完成率 |
| --- | --- | --- |
| 1∶10000地质草测 | 28 km2 | 101.4% |
| 1∶2000地质草测 | 2 km2, | 135% |
| 1∶2000地质图修测 | 1 km2, |  |
| 1∶2000地质剖面 |  |  |
| 1∶10000地质剖面 |  |  |
| ,光 薄 片 | 20个 | 130% |
| 1:1万激电 中梯测量 | 10 km，500个物理点。 | 310% |
|  | 3 km2, | 100% |
| 激电测深 | 40个点 | 130% |
|  | 40个点 | 160% |
| 探槽工程 | 1500 m3 | 100.8% |
|  | 1500 m3 |  |
| 钻 探 | 800m | 100% |
|  | 1500m | 100% |
| 化学样品 | 600件 | 80.2% |
|  | 500件 | 50% |

二、地质特征

1.矿区地质特征

矿区出露泥盆系、二叠系、第四系地层，以泥盆系最为发育，地层由新到老分别有第四系（Q4）、二叠系中统卡拉岗组（P2k）和泥盆系中统库鲁木迪组（D2k）。其中二叠系中统卡拉岗组出露中段（P2k2）和下段（P2k1），泥盆系中统库鲁木迪组上段（D2k3）、中段（D2k2）、下段（D2k1）均有出露。

卡拉岗组火山岩为中性、酸性火山岩，其岩石组合在矿区出露主要为球状流纹岩、安山质火山角砾熔岩和流纹岩质火山角砾熔岩、安山质火山角砾岩等。

矿区的侵入岩主要是石英闪长岩、花岗闪长岩、辉石闪长岩以及脉岩类的石英正长岩。

断层有两条即F1、F2，均为区域性断层。

矿区内主要分布有HS-9综合异常（插图3-8），单元素异常主要有Cu-19、Au-12异常，其中Cu-19异常面积达53.7平方千米，Au-12异常面积达12平方千米。HS-9异常区内主要出露有中泥盆统库鲁木迪组（D2k），区内出露北东、北西向的断裂构造。

2.矿体地质特征

矿区自西而东分布有3条含矿蚀变带，全长3000多米，探槽化学样品圈定了9条矿体，其中铜矿体8条，金矿体1条。

Ⅰ号矿体共有四条，编号分别为K1-1、K1-2、K1-3、K1-4，分布于Ⅰ号矿化蚀变带上（见下表）：

矿体特征表

| 矿体编号 | 矿体长度(L)(m) | 厚度(m) | 平均品位(%) | 矿石量(Q)(104t) | 铜金属量(W)(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1-1 | 80 | 2.0 | 0.50 | 0.42 | 21.04 |
| K1-2 | 80 | 5.9 | 1.12 | 1.25 | 139.97 |
| K1-3 | 80 | 2.0 | 0.53 | 0.42 | 22.30 |
| K1-4 | 210 | 1.77-4.81 | 0.58-0.87，平均0.66 | 2.94 | 193.95 |
| K2-1 | 80 | 7.5 | 0.54-1.43，平均0.85 | 1.58 | 134.13 |
| K2-2 | 80 | 1.5 | 0.82 | 0.32 | 25.88 |
| K2-3 | 185 | 1.9-2.02 | 0.55-0.57，平均0.56 | 1.49 | 83.70 |
| K3-1 | 345 | 2.96-3.14 | 0.63-0.81，平均0.72 | 4.89 | 352.49 |
| 合计 |  |  |  | 13.31 | 973.46 |
| K3-2 | 80 | 2.2 | 5.46-7.4，平均6.25 | 5.43 | 28.93 |

Ⅱ号矿体特征

Ⅱ号矿体共有三条，编号分别为K2-1、K2-2、K2-3，分布于Ⅱ号矿化蚀变带上：

K2-1号铜矿体：走向近EW向，由TC9探槽控制，产于中部灰褐色绿泥石化、绿帘石化石英闪长岩中，矿体长80 米，矿体出露水平宽度7.5米，铜含量0.54—1.43％,平均含量0.85%。金含量0.40—0.58g/t，平均含量0.48g/t，该矿体中的伴生金明显。

K2-2号铜矿体：走向近EW向，由TC9-1探槽控制，产于中部灰褐色绿泥石化、绿帘石化石英闪长岩中，矿体长80米，出露水平宽2米，铜含量0.82%，金含量0.45g/t。

Ⅲ号矿体特征

Ⅲ号矿体共有二条，编号分别为K3-1、K3-2，分布于Ⅲ号矿化蚀变带上：

K3-1铜矿体：走向近EW向，由TC2、TC8探槽控制，产于灰褐色绿泥石化、绿帘石化石英闪长岩体及岩体外接触带的灰绿色绿泥石化、绿帘石化安山质角砾凝灰岩中，矿体长345米，呈脉状，矿体总体倾向345°，倾角       68°在TC8处矿体倾向315°，倾角68°，矿体出露水平宽度2.96—3.14米，铜含量0.63—0.81%，平均含量0.72%。金含量0.11—0.12g/t，平均含量0.11g/t。

K3-2金矿体：走向75°, 由TC10探槽控制，产于绿泥石化、绿帘石化安山质角砾凝灰岩中，长80米，出露水平宽度2.2米。金含量5.46—7.40g/t，铜含量0.17-0.2%。

3.矿床成因及找矿标志

矿床成因为热液型脉状铜矿，找矿标志：铜矿体主要产于绿泥石化、绿帘石化石英闪长岩体内，且全岩矿化，其次产于中酸性小岩体的内外接触带附近；

矿体及附近的蚀变类型主要有钾长石化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、硅化、碳酸盐化；铜矿是在张性构造环境下，成矿岩浆沿断裂通道上升形成的。

三、勘查程度

工作区达到预查程度。

四、资源量估算结果

对矿区9个矿体进行资源量估算；估算查区范围内Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号矿体铜矿带上铜矿体的资源量（333+334）为铜矿石量(333+334)为8个铜矿体合计铜矿石量为13.31万吨,铜金属量为973.46吨,铜平均品位0.73%,1个金矿体矿石量为4600吨,金金属量为28.93千克,金平均品位6.25g/t。