新疆民丰库西坡柯尔马铜矿普查地质概况

- 一、项目概况

- 1.交通位置

行政区划属新疆民丰县管辖,中心地理坐标83°38′19″,36°40′11″，距民丰县南东直线130千米处，通往工区山前有简易公路，山区为简易石子路，受洪水影响时常中断，全程约150千米，交通不便，如图1。

图例：1-县；2-乡、镇；3-县界；4-315国道；5-乡镇公路；

6-河流；7-湖泊；8-项目范围；9-工区范围。

图1  交通位置图

- 2.自然地理、经济状况

工区属深切割高山区，海拨3213～3971米。典型山区多变气候，常年处高寒、缺氧、低气压等恶劣的自然环境。南疆地区，经济落后。

- 3.完成的主要工作量及投入资金

新疆民丰库西铜多金属矿预查（坡柯尔马工区）探矿权证号T65120161202053539；拐点坐标：①83°40′44″,36°40′41″，②83°40′44″,36°39′01″，③83°35′15″,36°39′01″，④83°35′15″,36°40′41″；面积25.18平方千米。探矿权内存在湿地，与区内已发现矿体无重叠。扣除湿地后，分为2个区。

坡柯尔玛铜矿普查区

坡柯尔玛二区

图2  探矿权区、湿地现状及矿体分布叠合图

坡柯尔马铜矿普查区拐点坐标（2000）：①83°35′15″,36°40′41″，②83°37′30″,36°40′41″，③83°37′30″,36°40′00″，④83°38′30″,36°40′00″，⑤83°38′30″,36°39′01″，⑥83°35′15″,36°39′01″；面积13.04平方千米。

一区完成的主要工作量：1∶5万水系沉积物测量13.04平方千米；1∶1万地质草测13.04平方千米；1∶2千地质草测2.3平方千米；1∶1万地化、磁法剖面7.04千米；EH4测量42点；槽探454.7立方米。

投入资金：100万元。

- 二、地质特征

- 1.矿区地质特征

工区构造单元隶属北昆仑古生代复合岩浆弧带，成矿单元划属中昆仑Fe-Cu-Pb-Zn-水晶-白云母-玉石-石棉矿矿带。

出露地层为寒武系上其汗岩组绿片岩和大理岩、上泥盆统奇自拉夫组片理化粗砂岩和千枚岩及第四系冲洪积松散沉积物。区内构造较发育，库牙克断裂、库勒木拉克断裂形成的断裂带北东东向贯穿全区，带内可见断层泥、断层角砾，整体向北倾，倾角约70°，具有多期次、多性质的变形特征。侵入岩出露石炭纪中酸性侵入岩，岩石类型包括闪长玢岩、闪长岩、石英闪长岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩。

- 2.矿体地质特征

区内共圈定3个铜矿体，坡柯尔马一区为CuⅠ、CuⅢ，坡柯尔马二区为CuⅡ。

CuⅠ矿体产出于晚石炭世暗灰绿色闪长玢岩中，地表探槽控制，呈带状、分段出露，断续长度1.6千米，厚度2～20米，产状150°∠50°，Cu平均品位0.41%，最高品位0.58%。赋矿岩石为暗灰绿色闪长玢岩；矿石中金属矿物有孔雀石、黄铁矿、褐铁矿，孔雀石呈细脉浸染状分布，黄铁矿呈立方体粒状，粒径约4毫米，褐铁矿呈土块状分布于岩石裂隙面内。

CuⅡ矿体均产于变安山岩中，地表探槽控制，呈带状分布，长度450米，厚度2～10米，产状170°∠65°，Cu平均品位1.1%，最高品位2.58%。赋矿岩石为变安山岩；矿石中金属矿物有孔雀石、黄铁矿、褐铁矿，孔雀石呈薄膜状、细脉侵染状分布，黄铁矿呈立方体粒状分布，粒径约5毫米，褐铁矿呈土块状分布于岩石裂隙面内。

- 3.矿床成因及找矿标志

CuⅠ矿体具备斑岩型铜矿成矿特征；CuⅡ矿体属火山岩型叠加后期构造热液改造型铜矿。

找矿标志：①孔雀石化、铜蓝为直接找矿标志；②青磐岩化、硅化等蚀变信息；③闪长玢岩、变质安山岩为主要的赋矿部位；④化探显示Cu元素异常部位。

- 三、勘查程度

探矿权区块达到预查程度。

- 四、资源量估算结果

目前控制的矿体规模小，深部钻孔未见工业矿体，未开展资源量估算。