新疆乌恰县阿克然铜矿普查地质概况

1、位置交通

工作区位于乌恰县城西北方向，距离约120千米，行政区划隶属新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县管辖（见图1）。地理坐标：东经74°29′54″～74°50′00″；北纬39°55′00″～40°01′00″。工作区内通行条件较差，交通不便。

图1  交通位置图

2、自然地理、经济概况

工作区气候属典型的中温带大陆性荒漠气候,自然景观属帕米尔高原东北部前沿地带、西昆仑山与西南天山交汇区、塔里木盆地西端，山脉纵横，沟谷发育。生活供应依托于乌恰县城和阿图什市及喀什市。

3、探矿权内完成的主要工作量及资金投入

古热什昆一带铜多金属矿调查评价分为阿克然铜矿区及塔塔铅锌矿区，调查区总面积82.18平方千米，属于空白区，无矿权，无各类功能区等。

阿克然铜矿区拐点坐标(2000坐标)

74.3724000,39.5930000,74.3800000,39.5930000,74.3800000,39.5745000,

74.4104000,39.5745000,74.4104000,39.5930000,74.4400000,39.5930000,

74.4400000,39.5600000,74.3724000,39.5600000,面积46.68平方千米。

2014-2015年完成主要工作量：1∶2.5万水系沉积物测量173 Km2，1∶1万地质草测15 Km2，1∶2千地质测量1.3 Km2，槽探1341.90m，1∶10000激电中梯测量1 Km2、激电测深30个点、1∶1万地化剖面31.06 Km，钻探650.50m。

2016-2017年完成主要工作量：1∶1万地质草测20 Km2，1∶2000地质测量2 Km2，槽探3018.13 m3，1∶1万地化剖面60 Km，钻探1200.16 m。

累计使用经费579.25万元。

- 二、地质特征

1、矿区地质特征

（1）地层

区内出露地层主要有长城系阿克苏群（Chak）、第四系下更新统西域组（Q1x）。

（2）构造

阿克然铜矿区主要由萨热克中生代上叠盆地两侧的萨热克巴依南断裂、勃尔登柏勒断裂控制。萨热克中生代上叠盆地两侧的萨热克巴依南断裂、萨热克巴依北断裂两条断裂为对冲性质，早期为正断层性质，为断陷盆地的边界断裂，喜山期构造运动造成其性质改变，使其两者对冲，最终形成现今控制萨热克中生代上叠盆地边界的逆断层。

（3）岩浆岩

调查区内岩浆岩不堪发育。仅见有石英脉，长20-100米，宽0.2-1米不等。呈脉状、网脉状、局部见雁列交错分布。

2、矿体地质特征

阿克然铜矿区：地表目前圈定了8条铜矿（化）体。矿长100-500米，真厚度0.50～3.11米，铜平均品位0.60～2.34%，深部仅见矿化体，赋矿岩性为孔雀石化绢云母石英片岩，赋于长城系阿克苏群第一岩性段。根据矿体构造走向矿体可分为三类，即呈近东西向、北东向、北西向。

3、矿床成因及找矿标志

（1）矿床成因

矿床类型属热液充填型铜锌矿

（2）找矿标志

①地层中具较多的孔雀石化的部位，是找矿的直接标志。

②构造既是导矿构造又是溶矿构造。

③通过异常区地球化学研究发现，Cu元素是该矿床的直接找矿指标，套合良好的岩石地球化学剖面测量Ag-Cu元素综合异常是该区的重要地球化学标志。

④电法特征表现为中阻、低极化带+北西-南东与北东-南西构造交汇+孔雀石化黑云母石英片岩。

- 三、勘察程度

预查。

- 四、资源量估算结果

通过2014～2017年，在调查区估算获得（334）铜矿石资源量1258734.17吨，铜金属量16360.10吨。见图4-1

图4-1  矿权与资源量估算范围叠合图