### 新疆托里县克孜勒合桑铜多金属矿普查地质概况

一、基本情况

1、位置交通

矿区位于庙尔沟镇北东方向，直距约13.5公里（图1），行政区划隶属塔城地区托里县管辖。矿区面积44.36平方千米。

2、自然地理、经济状况

矿区位于准噶尔盆地西缘，属低山丘陵地貌，地势总体西北部高，东南部低。区内植被较发育，但森林较少，是塔城地区种羊场和托里县的主要冬季牧场。

3、探矿权内完成的主要工作量及投入资金

探矿权内累计完成的主要实物工作量：槽探3.69m3，1∶1万地化剖面测量7.8 km,1∶1万地质剖面测量8.0 km，采集各类样品199件。

投入资金：3.10万元。

二、地质特征

1、矿区地质特征

矿区位于庙尔沟岩体内。主要出露岩性有早二叠世第一侵入期次中-细粒角闪石黑云母二长花岗岩、早二叠世第三侵入期次微细粒斑状角闪石黑云母二长花岗岩及部分晚石炭世第三侵入期次的少斑状黑云母角闪石花岗闪长岩、晚二叠世第三侵入期次的微细粒斑状角闪石黑云母正长花岗岩、第五侵入期次的细粒角闪石黑云母斜长环斑花岗岩等，区内广泛发育花岗细晶岩脉，近中部发育一条硅化带，呈南北向分布，倾角近直立。带中断续充填石英脉、花岗闪长岩脉等。

区内断裂为庙尔沟岩体的内部断裂，断裂规模一般较小，延伸长度不大。断裂走向以近南北为主，断层性质主要为张性断裂。

2、矿体地质特征

该区发现钼矿化、铜矿化点各一处。

克孜勒合桑钼化点位于区内近南北向断裂的东侧，钼矿化与后期热液密切相关，蚀变带出露长10～20 m，含矿岩石为沿花岗岩裂隙分布的石英脉。拣块样分析钼品位为0.12%。刻槽取样分析，钼品位最高为0.03%，铜品位为0.01×10-9。初步认为矿石类型为石英脉型，矿床成因为热液充填型。

柳树沟8号矿点位于区内南北向断裂的西侧，铜矿化与钾长花岗岩内的后期蚀变密切相关，矿化点赋存在钾长花岗岩内的有硅化、褐铁矿化蚀变带中。蚀变带宽约0.4m，出露长约30m，走向近南北。刻槽取样分析，铜品位最高为0.03%、铅品位为0.11%、锌品位为0.10%。

3、矿床成因及找矿标志

矿床成因为热液型。找矿标志有：A、断裂形成的破碎蚀变带发育地段。B、Au、W、Sn、Bi、As元素组合异常发育区域。

三、 勘查程度

克孜勒合桑铜多金属矿预查区仅达预查程度。

四、资源量估算结果

克孜勒合桑铜多金属矿预查区内未估算资源量。

五、范围调整情况

矿区两个矿化点均位于线状湿地南部（见下图）。根据基金中心提供的线状湿地位置，重新调整了矿区范围。调整后的范围由7个拐点组成，面积为27.03平方千米。

|  | 拐点编号 | 东经 | 北纬 | 面积(km2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原勘查区 | 1 | 83°53′24″ | 45°40′00″ | 44.36 |  |
|  | 2 | 83°57′10″ | 45°40′00″ |  |  |
|  | 3 | 83°58′25″ | 45°36′05″ |  |  |
|  | 4 | 83°57′24″ | 45°36′05″ |  |  |
|  | 5 | 83°57′24″ | 45°35′20″ |  |  |
|  | 6 | 83°54′00″ | 45°35′30″ |  |  |
| 出让区 | 1 | 83°53′36″ | 45°39′00″ | 26.15 | 新增点 |
|  | 2 | 83°56′00″ | 45°38′00″ |  |  |
|  | 3 | 83°58′10″ | 45°37′05″ |  |  |
|  | 4 | 83°58′25″ | 45°36′05″ |  |  |
|  | 5 | 83°57′24″ | 45°36′05″ |  |  |
|  | 6 | 83°57′24″ | 45°35′20″ |  |  |
|  | 7 | 83°54′00″ | 45°35′30″ |  |  |

注：坐标系统为西安80坐标。