新疆阿克陶县达灵金矿普查地质概况

一、基本情况

1.位置交通

位于阿克陶县城南东185°方向直距约134千米处，行政区划属阿克陶县恰尔隆乡所辖（图1）。

2.自然地理、经济状况

图1  达灵一带交通位置图

位于西昆仑山系的帕米尔高原东部，山势陡峻，地形切割强烈。海拔高度一般2500～4000米，相对高差为100～1100米；区内居民为柯尔克孜族，经济发展水平极低，为全国重点贫困地区。工作所需的生产、生活物资主要由喀什市和塔什库尔干县供给，目前已有通讯设施。

3.探矿权内完成的主要工作量及投入资金

探矿证名称：新疆阿克陶县达灵一带金铅锌多金属矿预查；探矿权人:新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心；探矿证号：T65120180902055032；矿种：金铅锌矿。首次设立时间为2018年9月14日,有效期限：2018年9月14日-2020年9月14日，探矿权面积85.06平方千米。坐标为：①75°48′43″，37°59′46″；②75°48′43″，37°58′31″；③75°49′18″，37°58′31″；④75°49′18″，37°57′31″；⑤75°46′48″，37°56′16″；⑥75°46′48″，37°54′01″；⑦75°40′48″，37°54′01″；⑧75°40′48″，37°55′14″；⑨75°44′59″，37°55′14″；⑩75°44′59″，37°57′31″；⑪75°40′48″，37°57′31″；⑫75°40′48″，37°59′46″。

财政投入370万元，实际完成经费410.68万元，具体投入工作量(见表1)。

表1  实物工作量完成一览表

| 工作手段 |  | 单位 | 设计 工作量 | 累计完成 | 完成率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1万路线地质找矿 |  | km | 0.00 | 14.00 |  |  |
| 1:1万地质草测 |  | km2 | 40.00 | 46.50 | 116.25% |  |
| 1:2千地质草测 |  | km2 | 2.0 | 2.0 | 100.00% |  |
| 1:1万地化剖面 |  | km | 50 | 61.35 | 122.70% |  |
| 1:1万激电中梯剖面测量 |  | km | 12 | 12.84 | 107.00% |  |
| 1:500勘探线剖面测量 |  | km | 1.5 | 1.71 | 114.00% |  |
| 槽探 |  | m3 | 2000 | 2451.38 | 122.57% |  |
| 钻探 |  | m | 1000 | 1029.07 | 102.91% |  |
| 基本分析样 | 刻槽样 | 件 | 350 | 833 | 238.00% |  |
|  | 劈芯样 | 件 | 80 | 471 | 588.75% |  |
| 光谱样 |  | 件 | 50 | 33 | 66.00% |  |
| 光片样 |  | 件 | 20 | 73 | 365.00% |  |
| 薄片样 |  | 件 | 30 | 161 | 536.66 |  |
| 小体重样 |  | 件 | 30 | 31 | 103.33 |  |
| 土壤化探样 |  | 件 | 1400 | 1257 | 89.79% |  |

拟出让区面积1.52平方千米，坐标(2000坐标)：

75.4458000,37.5732000,75.4516000,37.5732000,75.4516000,37.5540000,75.4458000,37.5540000,

二、地质特征

- 1.矿区地质特征

⑴地层：根据1:5万区调报告，区内出露地层主要为长城系赛图拉岩群（Chst）、石炭系下统（C1）、石炭系上统（C2）和第四系冲洪积物（Qhpal），其中长城系赛图拉岩群（Chst）划分为上、中、下3个岩组，石炭系下统（C1）划分为什拉甫组，石炭系上统（C2）划分为卡拉乌依组，其中长城系赛图拉岩群中岩组（Chst2）为赋矿层位。

⑵构造：区内主要受库科西力克断裂（F3）与空巴克断裂（F7）通过，形成次级断裂发育，预查区以断裂为主，以逆断层为主，总体构造线为北西向，预查区内断裂控矿特征明显，已发现的大小含金矿化带均无例外地受北西向断裂破碎带控制，构造与成矿作用明显。

⑶岩浆岩：区内岩浆侵入岩很发育，主要有志留-泥盆纪变质石英闪长岩（SDδо）、二叠-三叠纪石英闪长岩（或二长岩）（PTδo2）、侏罗-白垩纪花岗二长岩（JKηγ）及新近纪基性岩脉辉绿岩（Nβμ）等侵入岩，分布面积约30.30平方千米，占工作区总面积的35.62%。

2.矿体地质特征

区内圈定1条金矿（化）体，其编号为Au1，产于长城系赛图拉岩群（Chst）中岩组第四岩性段的黑云母石英片岩夹褐铁矿化、黄铁矿化大理岩与侏罗-白垩纪黑云母花岗岩（JKηγ）接触带中（库科西力克区域性大断断裂（F3）破碎带中）。

地表由2条探槽控制，编号为TC0001、TC0401，深部由ZK0801控制，呈透镜状，长度320米，矿体走向近南北向，倾向东-北东向，倾角60～85°之间；控制真厚度0.81～2.06米之间。控制间距160米左右，控制最大斜深260米，Au品位0.57～3.38×10-6之间,平均1.94×10-6之间，矿体总体呈北宽南窄的趋势。

- 3.矿床成因及找矿标志

该矿成因初步推断为破碎带蚀变岩型，从赋矿层位来看，矿化体赋存于长城系赛图拉岩群（Chst）与侏罗-白垩纪黑云母花岗岩（JKηγ）接触带上，库科西力克断裂和空巴克断裂形成的构造破碎带是主要控矿构造和富集场所，硅化、黄铁矿化、毒砂化、碳酸盐化等与金成矿有直接关系，是工区非常有效的找矿标志。

三、勘查程度

已达到预查勘查程度。

四、资源量估算结果

通过本次工作，对Au1号矿体进行了资源量估算，共求得（334）？金矿石资源量55639吨，金金属量108千克，金平均品位1.95×10-6。

插图：

新疆阿克陶县达灵一带金铅锌多金属矿预查项目拟出让区范围及资源量估算范围叠合图